Załącznik nr 8 do SWZ

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa:……………………………………………………………………………………………....………......

Adres:………………………………………………………………………………………………...…………

NIP:……………………………………………………………………………………………………...……...

REGON:…………………………………………………………………………………………...……………

PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY Niewłaściwe skreślić / usunąć |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Koparko-ładowarka, nie wcześniej niż 2017 i maksymalnie 6000 mth Podać markę, typ i model. |  | TAK / NIE marka: ................ typ: .................... model: .................. |
| 2. | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania: - polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024.1251); - pojazd posiada wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej; |  | TAK / NIE |
| 3. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  | TAK / NIE |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |  |  |  |
| 4. | masa eksploatacyjna maszyny od 8100 kg do 8800 kg |  | TAK / NIE |
| 5. | długość transportowa maszyny do 5,7 m |  | TAK / NIE |
| 6. | napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, |  | TAK / NIE |
| 7. | koła jezdne z oponami przednie 20” cali i tylne w rozmiarze 26” cali |  | TAK / NIE |
| 8. | napęd na cztery koła 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie. |  | TAK / NIE |
| 9. | wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) |  | TAK / NIE |
| 10. | średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m, |  | TAK / NIE |
| 11. | skrzynia biegów maszyny typu powershift, co najmniej 4 biegi w przód 4 w tył. |  | TAK / NIE |
| 12. | blokada zmiennika momentu obrotowego |  | TAK / NIE |
| 13. | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar |  | TAK / NIE |
| 14. | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie |  | TAK / NIE |
| 15. | błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, |  | TAK / NIE |
| 16. | kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie max 80dB. |  | TAK / NIE |
| 17. | kabina wyposażona w klimatyzację |  | TAK / NIE |
| 18. | zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów |  | TAK / NIE |
| 19. | Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni - musi posiadać system zapewniający samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, - musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, - łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, - widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, - pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m, - maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m, - udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg, - szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z zamocowanymi widłami |  | TAK / NIE |
| 20 | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: - sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni - musi posiadać przesuw ramienia koparkowego, - łyżka koparkowa o szerokości 600 mm - szybkozłącze koparkowe mechaniczne - ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), - głębokość kopania minimum 5,20 m, - wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, - udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, |  | TAK / NIE |
| OGÓLNE |  |  |  |
| 21. | Ofertowana koparka posiada „Deklarację zgodności z CE” |  | TAK / NIE |
| 22. | Gwarancja koparko-ładowarkę min 3 miesiąca lub 200 mth na silnik, pompę hydrauliczną i skrzynie biegów. |  | TAK / NIE |
| 23. | Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zapewnić serwis stacjonarny do 150 km od siedziby zamawiającego, zapewnić dostępność części zamiennych i podzespołów po wygaśnięciu gwarancji min. 10 lat, |  | TAK / NIE |